Kogenerační jednotka pro vytápění a výrobu elektřiny pro budovu

Abstrakt příspěvku

Ing. Zdeněk Lerl

Kogenerační zařízení je kombinované zařízení, které slouží současně jako zdroj tepla a elektrické energie pro budovu a je řazeno mezi progresivní ekologické i ekonomické řešení energetických nároků budovy. Jedním z malých, ale realizovatelných technických zařízení, které je současným zdrojem tepla i elektrické energie, je spalovací mikroturbína s generátorem k výrobě elektrické energie a se spalinovým kotlem – výměníkem tepla, který využívá teplo spalin vystupujících ze spalovací mikroturbíny k ohřevu teplonosné látky.

Kogenerační zařízení na bázi mikroturbíny je možné zařadit ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb,o ochraně ovzduší, § 4  „Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší“ mezi malé spalovací zdroje s jmenovitým tepelným výkonem nižším než 0,2 MW. Jako palivo lze použít plynná paliva   nebo extra lehký topný olej.

Příspěvek se zabývá rozborem provozních vlastností takového zařízení z energetického, ekologického a ekonomického hlediska.

Z energetického hlediska se porovnává využití paliva k získání tepla a elektrické energie v kogeneračním zařízení s mikroturbínou k využití paliva k témuž účelu u jiných technologických postupů.

U ekologického hlediska jsou porovnány emise u posuzovaného zařízení s emisemi jiných technologických postupů využívajících totéž palivo ve smyslu Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a jeho příloh.

Z ekonomického hlediska je posuzována návratnost investice při porovnání provozních nákladů a výnosů u výše popisovaných zařízení.

V tepelném hospodářství se spalovací mikroturbíny začaly uplatňovat jako technologická zařízení převzatá z leteckého průmyslu. Konkrétně jde o spalovací turbínu kompletovanou s kompresorem spalovacího vzduchu a generátorem elektrické energie, která slouží v letadlech jako zdroj elektrické energie. V běžném použití u tepelného hospodářství je nahrazeno letecké palivo  zemním plynem nebo extra lehkým topným olejem. Zařízení, které obsahuje rekuperační výměník spaliny - spalovací vzduch, doplněné o výměník tepla spaliny - topná voda, slouží jako kogenerační zařízení kromě výroby elektrické energie i jako zdroj tepla pro tepelnou techniku.

Hodnocení výhod a nevýhod těchto zařízení je nutno vždy vztahovat ke konkrétním podmínkám jeho použití. Jiné podmínky jsou pro osamocený objekt se vzdálenými inženýrskými sítěmi a jiné podmínky pro objekt, který se nachází na místě s vybudovanými sítěmi, včetně plynovodu na zemní plyn. Dalším významným faktorem jsou cenové relace u jednotlivých energií. Vzájemné vztahy mezi cenami použitelných druhů paliv a cenami elektrické energie zásadně ovlivňují ekonomické hodnocení provozních nákladů a výnosů kogeneračních zařízení.

Posuzování konkurenceschopnosti výše popsaných zařízení, oproti jiným možnostem zajištění tepla a elektrické energie, vychází ze všech tří hledisek, to jest energetického, ekologického i ekonomického. Příspěvek ve shrnutí výsledků těchto hodnocení umožňuje čtenáři nebo posluchači vytvořit si vlastní úsudek.