# Ohlédnutí  za  využíváním pevných biopaliv v České republice

## Ing. Václav Sladký, CSc, Výzkumný ústav zemědělské techniky a CZ BIOM, Praha

Úvodem:

České Republice patří jedno z posledních míst v Evropě  v poměrovém zastoupení biopaliv na celkové spotřebě energetických zdrojů, alespoň podle vykazovaných statistik, které však nemusí plně odrážet skutečný stav. V posledních létech se sice dramaticky snížily  těžba a spotřeba uhlí, přesto v nich však stále v přepočtu na jednoho obyvatele nebo jednotku produkce v Evropě vedeme.Uvádí se, že podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) jen stěží dosahuje nebo mírně překračuje hodnotu 2 %. Průměr Evropy se pohybuje kolem 6 % a ve Skandinávských státech dávno překročil hranici 10 %. Do roku 2010 by evropské státy  měly dosahovat podílu OZE, ve kterých biopaliva tvoří až 9/10, hodnoty 6 až 12 %. U nás bychom měli být spokojeni se 3 %,(6 % se objevuje v některých úvahách). Skutečnost se však  při bližším pohledu této hodnotě asi přibližuje už dnes. V posledních létech  bylo uvedeno do provozu v  rodinných domcích na venkově přes 30 000  tzv. zplynujících kotlů  na kusové dřevo  (polínka) a kotlů na štěpku a jen v minulém roce bylo prodáno přes 22 000  krbů a krbových vložek většinou pro novou výstavbu. Podle průzkumu CALLY, České Budějovice, provedeného v některých okresech, lze předpokládat, že ve většině našich dřevo zpracovávajících  podniků je v činnosti několik set  kotlů na spalování dřevního odpadu, nebo jeho směsi s uhlím, s  tepelným výkonem od 200 kW do několika MW a několik komunálních biokotelen. Statistika nevykazuje spotřebu u statisíců chatařů a chalupářů, kteří zpravidla využívají dřevo jako zdroj tepla a starají se tak alespoň částečně o čistotu lesa..

U velkých obecních výtopen  není situace jednoznačná. Zatímco komunální (i jiné) kotelny, které byly přestavěny  úpravou nebo výměnou kotlů ke spalování biopaliva a využívají již vybudované  sítě rozvodů a místní zdroje biopaliv, si většinou  ekonomicky stojí dobře,  nově budované menší výtopny na vesnicích bez dotací na nákladnou investici  a různé podpory na provoz by nemohly existovat a je zatím sporná i jejich další výstavba.

Zajímavé je, že výroba a  trh biopaliv jsou u nás řízeny zatím jen předběžnou normou na dřevní peletky a brikety, které se však  z více než  90 % vyvážejí, zatímco hlavní objem biopaliv, polenové palivové dřevo, polínka, štěpka, piliny a sláma u nás normovány nejsou, což přináší různé komplikace.

Oblast státní energetické politiky se omezuje spíše na  různé podpůrné proklamace. Chybí zdanění fosilních paliv obvyklé už delší dobu v některých státech s vysokým podílem biopaliv (a s tím spojené sníženi ostatních obecných daní) a podpory ke zlepšování životního prostředí směřovaly zpravidla do oblastí zateplování budov, využívání tepelných čerpadel, malých vodních elektráren a zejména do plynofikace.

Zvýšil se podíl draze dovážených paliv až na 40 %  celkové potřeby a značný potenciál vlastních biopaliv zůstává z velké části nevyužit. Zaostává rozvoj nových technologií zpracování biomasy v bioplynových stanicích a výroben etanolu.

Za co se nemusíme v oblasti pevných biopaliv  stydět ?

Zahraniční účastníci dvou propagačních akcí organizací CZ BIOM a AE BIOM  pod názvem  BUSINESS TRIP I. a II., které organizovala dr.Petříková v letošním roce, neskrývali překvapení nad vysokou technickou úrovní našich zařízení na úpravu a zpracování biopaliv, vybavením  a provozem kotelen na biopaliva, bioplynových stanic, úrovní elektronických řídících a regulačních systémů a zejména nad skutečným potenciálem pevných biopaliv v naší republice.  Navzdory stále ještě probíhající restrukturalizaci průmyslu zůstala zachována schopnost u nás vyrobit  moderní  tepelná zařízení s přiměřeným systémem  regulace od  tepelného výkonu 4 – 10 kW u pokojových kamen a kotlíků etážového topení, přes ekologické kotle pro rodinné domky a větší budovy  s rozsahem tepelného výkonu 15 až 50 kW (150 kW)  až k zařízením pro kotelny blízkého centrálního vytápění pro komunální potřeby a potřeby podniků. Uživatelům je nabízen dostatečný sortiment zařízení na přípravu paliva počínaje motorovými pilami. K dispozici jsou i  výkonné lesní harvestory, vyrábí se řada štípačů, štěpkovačů, briketovacích a peletovacích lisů. Kdispozici jsou moderní elektronická řídící zařízení Vytváří se i fungující logistická síť výrobců a přepravců biopaliv ve velkém, i když jejich činnost směřuje zatím převážně do zahraničí.

## Domácí sortiment  strojů, kotlů a zařízení doplňuje široká nabídka ze zahraničí, která sice většinou vyniká kvalitou, ale  ceny našich výrobků jsou zatím přijatelnější.

## Na evropské úrovni je bezesporu výzkumnictví, vývoj a zkušebnictví v oblasti biopaliv, které vytvořily dostatečnou základnu pro další rozvoj oboru správným směrem. To se týká jak  výzkumu zpracování, tak spalování pevných biopaliv s důrazem na výsledky rozsáhlého měření podmínek vzniku a snižování nežádoucích emisí, tak účinnosti spalování, ale i výběru a pěstování energetických rostlin. Vysoká úroveň technologie a rozsahu výroby bionafty z řepkového semene je v Evropě všeobecně uznávána,(na rozdíl od výroby etanolu.)

## Na dobré úrovni je, i když  zejména finančně omezená, činnost řady nevládních organizací.

Co brání rychlejšímu rozvoji využívání biopaliv ?

Rychlejšímu rozvoji využívání existujícího potenciálu biopaliv brání řada příčin ekonomického, technického, finančního a legislativního charakteru a také absence hlubší informovanosti na všech stupních řízení státu včetně obcí a samotných občanů.

Ekonomické příčiny:

Jakýkoliv zdroj energie je dosažitelný jen za určité výrobní náklady. I za využívání solární energie, o které se říká, že je zadarmo, se platí a hodně. Biopaliva jsou jen koncentrovaná a konzervovaná solární energie a jejich cena je dána výrobními náklady. Pouze u vyslovených odpadů jsou výrobní náklady zdánlivě velmi nízké, nepočítáme-li náklady na jejich likvidaci, ale to platí jen tehdy, když hlavní výrobek většinu nákladů  na odpady „zaplatí“. Jakmile se i energeticky využitelný odpad, vedlejší výrobek stane „zbožím“ objeví se i jeho cena.

### Energetická sláma bývá při využití ve vlastním podniku hodnocena cenou mezi 200 – 500 Kč/t, při  prodeji zprvu to bylo 600 – 700 Kč/t, ale v současné době se prodává také za 1000 až 1200 Kč/t. U dřevní štěpky a pilin jakéhokoliv původu je situace obdobná. Situaci zde však zhoršuje skutečnost, že tato paliva mají vysoký obsah vody (až 55 %) a to znamená, že se srovnatelná  cena pohybuje v přepočtu na sušinu vysoko přes 1000 Kč/t. Ekonomický zákon nezbytného krytí výrobních nákladů a zákon nabídky a poptávky se  i tady prosazují.

## U biopaliv, které jsou produktem účelového pěstování, je situace ještě obtížnější. Na víceleté  a zejména jednoleté energetické rostliny, včetně rychlerostoucích,  „padají“ plně celé výrobní náklady, (včetně založení plantáže) pokud nepomůže nějaká dotace.  U stébelnin  ( celé obilniny, miscantus, čirok apod.) se výrobní náklady pohybují  v rozpětí mezi 1 200 až 2 500 Kč/t. Suchá topolová štěpka z rychle rostoucích topolů dosahuje ceny až 3 000 Kč/t.

U tvarovaných biopaliv, briket a pelet vyráběných z vlhkých pilin  „od katru“, které se musí před zpracováním  uměle sušit, dosahují přímé náklady 2 500 Kč/t a prodejní cena kolem 3 000 Kč/t ( a v době zvýšené poptávky  až 4 500 Kč/t). To platí např. i pro polínkové dříví nabízené u čerpacích stanic za cenu kolem 4 000 Kč/t, i když polenové palivové dřevo od lesních správ stojí 500 – 600 Kč/t (Absolutně nejvyšší cenu mají jemné hoblinky prodávané jako „kočičí“ podestýlka v malém balení a to až 50 000 Kč/t).S těmito cenami, které mohou zvyšovat ještě dopravní, skladovací a manipulační náklady a někdy i náklady na sušení,  není možno na trhu paliv úspěšně soutěžit s hlavním energetickým zdrojem – hnědým uhlím, jehož cena se pohybuje od  cca  400 Kč/t (energetické) přes 1000 Kč/t v blízkosti těžby (Mostecko) do cca 1 500 Kč/t i více ve vzdálenějších oblastech republiky.

Příklad vlivu reálné ceny biopaliva:

I do velkých balíků lisovaná přebývající suchá řepková  a pšeničná sláma v množství 25 000 tun/rok na Chomutovsku, s výhřevností kolem 14 GJ/t, v ceně 600 - 700 Kč/t byla v tušimické elektrárně svého času odmítnuta s poukazem na to, že při jejím využívání by se zvýšila výrobní cena elektřiny, neboť elektrárna využívá uhlí z dolu Nástup v ceně do 380 Kč/t (i když s výhřevností jen do 10 GJ/t). Při tom se jednalo jen asi o 5-8 % potřebného množství paliva, s významem zejména pro tržbu zemědělských podniků.  S přídavnými  náklady na těžbu uhlí v důsledku externalit, útlumů, odsíření,  rekultivací pozemků a rekvalifikací horníků se v souvislosti se skutečnou cenou  uhlí nedalo argumentovat.

S investičními náklady na zařízení  k využívání biopaliv je to obdobné. Žádná z několika  nových kotelen na využívání biopaliv, které v poslední době byly vybudovány, by nemohla existovat bez masivní investiční dotace, která se dá „pardonovat“ a chápat u experimentálních, ověřovacích projektů, ale v žádném případě  se nemůže obecně opakovat stále a v masovém měřítku. Kromě toho, zejména u komunálních kotelen na vesnicích vyvstává řada  problémů místního charakteru, které podstatně zdražují výstavbu až přes únosnou mez. Je to především rozptýlenost zástavby a podíl „chalupářů a chatařů“, kteří většinou ( a nejen oni) o centrální zásobování teplem nestojí O zásadně rozdílné ekonomické situaci různých rekonstruovaných a nových kotelen na dřevo svědčí následující tabulka:

#### Porovnání ekonomických údajů venkovských kotelen na spalování biopaliv

| ### Údaj | ### Jednotka | ### Kotelna TS l/ | ### Kotelna D | ### Kotelna H | ### Kotelna S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelný výkon jmen. | kW | 2 500 | 2 700 | 732 | 380 |
| ### Vytápěných jednotek | ### ks | 350 | 125 | 67 | 20 |
| ### Počet obyvatel | ks | 1 400 | 320 | 230 | 60 |
| Délka rozvodů tepla | m | původní 1/ | 3 634 | 2 800 | 720 |
| Spotřeba paliva | t/r | 1 800 | 750 | 600 | 178 |
| Investiční náklad | mil. Kč | 20,- | 38,5 | 30,- 2/ | 5,1 |
| Měrná investice | Kč/dům | 51 143,- | 308 000,- | 447 776,- | 255 000,- |
| Měrná investice | Kč/obč. | 14 286,- | 120 312,- | 130 435,- | 85 000,- |
| Zatížení sítě rozvodů | bm/kW | původní l/ | 1,35 | 3,8 | 1,89 |

Poznámky: l/ Rekonstruovaná uhelná kotelna s novým kotlem na dřevní odpad.

1/ Původní rozvody otopné vody zachovány, nezvyšují cenu investice.

Ostatní kotelny nové, včetně rozvodů a předávacích stanic.

2/ Podle některých podkladů až 36 mil.Kč.

Stručné hodnocení údajů z tabulky:

Nápadný rozdíl měrných investic na ideální jednotku (rodinný dům) mezi rekonstruovanou a novou kotelnou. Neúměrně vysoké jsou investiční náklady  u nových kotelen v přepočtu na napojený rodinný domek, (případně „vytápěného občana). Při tom vnitřní rozvody a radiátory v domě nejsou započítávány!

Se stejným obslužným komfortem a nižší cenou za jeden dodaný GJ je možno vytápění domů na venkově řešit  systémem topných biopeletek s měrnou investicí na jeden domek (za automatický kotel na pelety s akumulátorem tepla a zásobníkem pelet) v hodnotě dnes již za 70 000,- Kč a nákladem za 6 tun pelet na roční provoz v hodnotě 18 - 20 000,-  Kč.

Přídavná investice na výstavbu peletárny s kapacitou výroby  5 000 t/rok, zásobující řádově 800 rodinných domů vychází podle hodnoty použitých  strojů (repasované granulátory na výrobu tvarovaných krmiv nebo nové stroje ) a budov na   4,- až 12,- milionů Kč.

Uvedené údaje nutí minimálně k zamyšlení, jak dál postupovat  při využívání různých systémů vytápění biopalivy na venkově.  Peletky jako palivo jsou sice dražší, ale umožňují  nejvyšší pohodlí vytápění, jistotu a nízké emise škodlivin v důsledku optimálního spalování i při značném rozsahu regulace výkonu.  Spalování polenového dřeva (polínek) je sice levnější, ale vyžaduje hodně ruční práce, kterou už každý nemůže vykonávat, nebo nemá vlastní zdroje (les). Emise při regulaci výkonu kotlů na polínka jsou podstatně horší a skladování minimálně 35 m3 polenového dřeva kolem domu (pokud není k dispozici  prázdná stodola) není nejvhodnější ani nejhezčí.  Dřevní štěpka se pro svou nestandardnost a jiné praktické důvody pro kotle s malými tepelnými výkony nehodí. Centrální kotelny  jsou blokovány vysokými náklady na rozvody ( 5000 i více Kč/bm).  a proto se hodí jen tam, kde je soustředěná výstavba a zajištěný trvalý odběr tepla. Přijatelný je i systém několika“blokových“ kotelen v obci s krátkým napojením na okolní domy, doplněný kotly v individuální, v rozptýlené zástavbě.

Technické překážky rozvoje používání biopaliv:

Postupně s vývojem  zařízení v konkurenčním prostředí včetně zahraničního vlivu se ztrácejí nedostatky v oblasti strojního zabezpečení  jednotlivých částí systémů, může však docházet k tomu, že některé levné, místně a v malé sérii vyráběné stroje (včetně kotlů),  by neobstály ve zkušebně, ale to už je riziko zákazníka. Technickou překážkou může být i absence některých norem (na malé kotle, palivo), což souvisí s legislativou.

Legislativa:

Na většinu zákonů a nařízení, upravujících pěstování, zpracování a využívání biopaliv se stále ještě čeká, respektive v některých případech se ani netuší, že by měly být vypracovány. Určitě by měly být vypracovány normy na všechna biopaliva, která přicházejí na trh. To by usnadnilo styk mezi výrobci, obchodníky a spotřebiteli biopaliv. Měly by být také přepracovány emisní limity s ohledem na požadavky ekologie, které se týkají provozu i malých topenišť.

Pokusy zavést osvětu odbornými semináři o problémech biopaliv do parlamentu se moc nepovedly akcí se zúčastnilo jen několik poslanců a uhelná „loby“ tam ukázala svoji převahu.  Velkou legislativní překážkou je blokace našich nejvýnosnějších energetických plodin včele s křídlatkou (Polygonun bohemicum), neustále  prohlašovanou za invazní druh, i když vlastně vznikla až u nás ( viz jméno). Její výnosy suché hmoty se přibližují na dobrých půdách až k 60 t/ha ( palivo pro10 rodinných domů), když stávající biomasa dává výnos max. 10 t/ha. Světlou výjimkou je povolení energetického šťovíku Eteuša, dosahujícího výnosy zatím kolem 12 – 15 t/ha .Legislativa by měla také zákonem zajistit jistotu dotací na pěstování energetických rostlin na delší dobu, alespoň 10 let.

Financování:

Banky se zásadně (spíš z neznalosti) obávají investovat do  oblasti výroby a spalování biopaliv a omezené možnosti SFŽP byly zpravidla čerpávány na jiné akce k ochraně životního prostředí a na biopaliva zbylo velmi málo a to se ještě často věnovalo na experimentální projekty s malou ekonomickou průkazností (viz tabulka). Ani programy Phare a Sapard zatím o tuto oblast příliš „nezavadily“. Vadí tomu i skutečnost, že OÚ zde mají omezenou možnost podnikání, respektive, a příslušné předpisy jsou někdy v zájemném rozporu

Do oblasti financování zasahují i otázky daňové. Biopaliva  sice podléhají 5 % DPH, uhlí  má 22 %, ale to zdaleka neodpovídá „uhlíkovým“, spotřebním a ekologickým daním v zahraničí, které uvolňují prostor zatím dražším biopalivům. Vstupem do EU se to snad vyřeší snížením obecných daní a přídavným zdaněním fosilních paliv.

Osvěta a informovanost:

Přes usilovnou činnost, (zatím však jen hrstky „nadšenců“) několika nevládních organizacích informovat veřejnost o možnostech energetického využívání místních obnovitelných zdrojů energie, zejména pro vytápění, ale i pro jiné účely (např. přes bioplyn), je obecná informovanost, zejména na obecních úřadech a nejen tam,  velmi nízká. Odborné pořady  pro potenciální zájemce vysílala televize brzo odpoledne, tak to unikalo pozornosti, tisk většinou uveřejňuje články spíše charakteru senzací s řadou nepřesností nebo s neúplnými informacemi, které potenciální zájemce mohou klamat. Odborné literatury je málo, chybí především soubor praktických rad, jak správně využívat biopaliva (a nejen tato).

Závěr:

Zemědělská půda a lesy zajišťovaly zdroje energie ještě relativně nedávno nejen pro vesnici, ale i pro město. Nebylo to jen pro vytápění, ale i jako pro potravu pro statisíce potahů, , jejichž činnost dnes nahradila mechanizace. Také několikanásobně vyšší dnešní výnosy  potravinářských plodin uvolňují určité výměry zemědělské půdy pro pěstování energetických rostlin. V ČR je to snad až 1 mil. hektarů, bohužel, (nebo bohudík) to nebude vždy ta nejlepší půda, takže pozor na předpokládané výnosy! Letité zkušenosti s výrobou tvarovaných krmiv ze stébelnin a zbylá výrobní zařízení (granulátory) by mohly pomoci rychle zavést výrobu topných pelet z vhodných biosurovin. Vždyť dnešní výrobny tvarovaných krmiv pracují jen 2 až 3 měsíce v roce a pak stojí bez užitku. Tyto provozovny by se mohly stát i výrobci a distribučními sklady dalších forem paliv.

Jak dál  zajistit vyšší technickou a užitnou hodnotu biopaliv a jejich využívání?

- prosazením standardizace zaručujících kvalitu paliva na bázi norem, pro zdroje do150  kW s převahou pelet,(suché kusové dřevo se však nevylučuje), pro zdroje výkonnější na bázi suché štěpky a balíků slámy,

- biomasu s vyšším obsahem vody, včetně travin zpracovávat moderními metodami na bioplyn nebo etanol, které představují spolu s bionaftou perspektivní formu biopaliv,

- organizovat podnikatelskou sféru zajišťující výrobu a distribuci standardních biopaliv,

- zintensivnit osvětovou činnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie,

- navrhnout a prosadit potřebné zákony k rozvoji OZE včetně daňových.