Pracovní verze návrhu zákona z 15. srpna 2003

## Z Á K O N

ze dne   … …  2003

o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY A TEPELNÉ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

HLAVA I

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Účel a předmět zákona

- Tento zákon upravuje způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v souladu s právem Evropských společenství, způsob podpory výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

- Účelem zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí  podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelné zdroje“), zajistit vyšší podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů a přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

§ 2

Základní pojmy

# Pro účely tohoto zákona se rozumí

- obnovitelnými zdroji  obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou větrná energie, sluneční energie, energie okolního prostředí zejména geotermální energie,  energie vody a energie biomasy,

- biomasou biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství, lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělských produktů pěstovaných pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu,

- elektřinou z obnovitelných zdrojů elektřina vyrobená v zařízeních umístěných na území České republiky, která využívají pouze obnovitelné zdroje a část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v  zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie, a to včetně elektřiny používané k doplnění akumulačních systémů, s výjimkou elektřiny vyrobené v těchto akumulačních systémech,

- hrubou spotřebou elektřiny je tuzemská vyrobená elektřina s připočtením dovozů a odečtením  vývozů  elektřiny,

- tepelnou energií z obnovitelných zdrojů tepelná energie vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje a část tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie.

§ 3

Předmět podpory

- Podpora podle zákona se vztahuje na výrobu elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „podpora“), vyrobené v zařízeních, využívajících obnovitelné zdroje, s výjimkou vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu výrobny  nad 10 MWe.

- Prováděcí právní předpis stanoví, na  které druhy a způsoby využití biomasy při výrobě elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů se z hlediska ochrany životního prostředí podpora vztahuje, a na které se podpora nevztahuje.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

DÍL 1

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

§ 4

Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů

- Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav jsou povinni přednostně připojit k přenosové soustavě a distribučním soustavám zařízení podle § 3 odst. 1 (dále jen „zařízení“) za účelem přenosu nebo distribuce elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud o to výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů  (dále jen „výrobce“) požádá a pokud splňuje podmínky připojení a dopravy elektřiny stanovené zvláštním právním předpisem.

- V případě umístění zařízení v místě, sousedícím s územími, kde je vykonávána licencovaná činnosti distribuce elektřiny prostřednictvím dalších územně příslušných regionálních distribučních společností, vzniká povinnost připojení tohoto zařízení podle odstavce 1 provozovateli té distribuční soustavy, kde jsou náklady na připojení nejnižší, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy.

- Provozovatelé distribučních soustav jsou povinni

- vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů způsobem podle § 5 a minimálně za ceny  podle § 9, pokud ji výrobce k výkupu nabídl,

(Poznámka: Dle § 18 odst. 2 toto ustanovení pozbývá platnosti dnem úplného otevření trhu s elektřinou).

- vykupovat veškerou elektřinu z  obnovitelných zdrojů, vyrobenou na zařízeních do celkového instalovaného výkonu 0,2 MW, a pokud je to technicky možné i do vyššího instalovaného výkonu, způsobem podle § 5 a minimálně za ceny  podle § 9, pokud ji výrobce k výkupu nabídl, a to na krytí své vlastní spotřeby a ztrát v sítích.

(Poznámka1: Dle § 18 odst. 1 toto ustanovení nabývá platnosti dnem úplného otevření trhu s elektřinou).

- Odchylky výkonu zařízení z důvodů přirozené povahy obnovitelných zdrojů nesmí být důvodem neplnění povinností podle odstavce 1 až 3.

- Obchodníci s elektřinou dodávající elektřinu konečným zákazníkům jsou povinni nejméně jednou ročně současně s vyúčtováním elektřiny informovat konečné zákazníky o podílu dodané elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové jimi dodávané elektřině.

- Výrobci vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů ve vodních elektrárnách o celkovém instalovaném výkonu výrobny nad 10 MWe mají nárok na vydání osvědčení o původu a množství elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „osvědčení o původu“). Osvědčení o původu vydá operátor trhu s elektřinou na základě písemné žádosti výrobce do 15 kalendářních dnů od obdržení žádosti. Žádost a osvědčení o původu mají shodné náležitosti jako žádost a osvědčení podle § 7 odst. 3.

§ 5

Způsob výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů

- Povinnost vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 3 má provozovatel té distribuční soustavy, ke které je zařízení připojeno. U zařízení připojených k přenosové soustavě nebo k lokální distribuční soustavě elektřinu z obnovitelných zdrojů vykupuje územně příslušný provozovatel regionální distribuční soustavy.

- Základním časovým  úsekem pro  výkup elektřiny  z obnovitelných zdrojů je jedna hodina. U zařízení, která nejsou vybavená průběhovým měřením, může být mezi provozovatelem distribuční soustavy a výrobcem dohodnut i jiný časový úsek.

- Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je jeden  měsíc, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výrobcem nedohodnou jinak.

- Pokud elektřinu z obnovitelných zdrojů hodlá její výrobce nabídnout k výkupu podle § 4 odst. 3, oznámí tuto skutečnost příslušnému provozovateli distribuční soustavy k zajištění přípravy provozu distribuční soustavy, a to

- nejpozději 6 měsíců předem pokud se jedná o výkup podle § 4 odst. 3 písm. a),

- nejpozději 1 měsíc předem pokud se jedná o výkup podle § 4 odst. 3 písm. b).

- O výkupu elektřiny z obnovitelných  zdrojů zpracovává její výrobce měsíční výkaz podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a zasílá jej příslušnému provozovateli  distribuční soustavy, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výrobcem nedohodnou jinak.

- Podrobnosti způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně vzoru měsíčního výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6

Registrace

- Registrace zařízení (dále jen „registrace“) potvrzuje způsobilost zařízení vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů. Registrace se uděluje na dobu neurčitou.

- Výrobce může využít právo prodávat jím vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů provozovateli příslušné distribuční soustavy podle § 5 za cenu podle § 9 nebo prodávat certifikáty podle § 7, pouze v případě, že zařízení, ve kterém vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů, je zaregistrováno.

- Registraci provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) na základě písemné žádosti výrobce.

- Žádost o registraci podávanou právnickou osobou obsahuje

  - obchodní firmu, sídlo a formu právnické osoby,

  - předmět a místo podnikání,

  - identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

  - základní údaje o zařízení včetně instalovaného výkonu,

  - umístění zařízení,

  - údaje o palivových zdrojích a o způsobu využívání obnovitelných zdrojů,

  - stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí, pokud je podle zvláštního právního předpisu vyžadováno,

  - souhlas orgánu ochrany životního prostředí, pokud je podle zvláštního právního předpisu vyžadován,

  - posudek energetického auditora, že zařízení prokazuje způsobilost vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů.

  - číslo a datum udělení licence na výrobu elektřiny.

- Žádost o registraci podávanou fyzickou osobou obsahuje

  - jméno, příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, pokud bylo přiděleno, nebo datum narození,

  - předmět a místo podnikání,

  - identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

  - základní údaje o zařízení včetně instalovaného výkonu,

  - umístění zařízení,

  - údaje o palivových zdrojích a o způsobu využívání obnovitelných zdrojů,

  - stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí, pokud je podle zvláštního právního předpisu6 vyžadováno,

  - souhlas orgánu ochrany životního prostředí, pokud je podle zvláštního právního předpisu7 vyžadován,

  - posudek energetického auditora8, že zařízení prokazuje způsobilost vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů,

  - číslo a datum udělení licence na výrobu elektřiny9.

- Ministerstvo rozhodne o udělení registrace na základě posouzení splnění podmínek pro její udělení podle zákona. Při registraci může ministerstvo přihlédnout ke skutečnosti, zda výrobce používá ve svém zařízení nejlepší dostupné techniky ve smyslu zvláštního právního předpisu. Rozhodnutí o udělení registrace obsahuje zejména

  - obchodní firmu fyzické či právnické osoby, trvalý pobyt či sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, u fyzické osoby dále jméno a příjmení, rodné číslo, pokud bylo přiděleno, nebo datum narození,

  - umístění zařízení,

  - základní údaje o zařízení včetně instalovaného výkonu,

  - druhy obnovitelných zdrojů, které zařízení využívá.

- Držitel registrace je povinen neprodleně oznámit ministerstvu změny týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení registrace podle odstavce 4                      nebo 5.

- Ministerstvo rozhodne o změně rozhodnutí o udělení registrace nebo zrušení registrace podle odstavce 6.

- Registrace zaniká

  - u fyzických osob smrtí držitele registrace nebo prohlášením za mrtvého, pokud nebyl ustanoven právní nástupce,

  - zánikem právnické osoby, která je držitelem registrace, pokud nebyl ustanoven právní nástupce,

  - rozhodnutím ministerstva na základě žádosti držitele registrace o zrušení registrace,

  - rozhodnutím ministerstva, pokud držitel přestal splňovat podmínky pro její udělení podle zákona nebo pro závažné porušování právních předpisů s registrací souvisejícími.

- Seznam rozhodnutí o udělení, změně nebo zrušení registrace a obsah těchto rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství, uveřejňuje ministerstvo ve Věstníku ministerstva.

- Podrobnosti udělení, změny a zániku registrace a postupu při registraci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

Certifikát

- Certifikát je zárukou původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora.

- Certifikát vzniká zaevidováním množství vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů v elektronické podobě u operátora trhu s elektřinou.

- Na základě písemné žádosti výrobce vydá operátor trhu s elektřinou osvědčení o původu do 15 kalendářních dnů od obdržení žádosti.

- Výrobce má právo prodávat certifikáty za ceny stanovené podle § 9. Pokud výrobce využil možnosti povinného výkupu podle § 4 odst. 2 písm. b), přechází toto právo na provozovatele distribuční soustavy, který od něho elektřinu z obnovitelných zdrojů vykoupil.

- Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu a má v úmyslu prodávat certifikáty je povinen pravdivě prokazovat operátorovi trhu s elektřinou množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Splněním této povinnosti vzniká nárok na zaevidování podle odstavce 2.

- Každý nabyvatel certifikátu má povinnost oznámit nabytí certifikátu operátorovi trhu s elektřinou, který veškeré obchody registruje. Obchodovatelnost jednotlivého certifikátu je omezena dobou 12 měsíců ode dne jeho vzniku.

- Organizaci trhu s certifikáty provádí operátor trhu s elektřinou.

- Podrobnosti vzniku certifikátů včetně obsahu a formy certifikátů, náležitostí žádosti o vydání osvědčení o původu, vzoru osvědčení o původu, obchodování s certifikáty a organizace trhu s certifikáty stanoví prováděcí právní předpis.

§ 8

Roční kvóta

- Roční kvótou se rozumí podíl počtu nebo hodnoty certifikátů na množství elektřiny dodané konečným zákazníkům.

- Roční kvótu na kalendářní rok dopředu stanovuje Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) tak, aby bylo dosaženo cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010 a v dalším období zvýšených podílů stanovených v nařízení vlády.

- Subjekty zúčtování odchylek se závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (dále jen „dodavatel“) jsou povinny splnit roční kvótu nabytím certifikátů. Dodavatel má právo meziročně přesunovat plnění roční kvóty v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem.

- Pokud dodavatel nesplní roční kvótu je povinen zaplatit poplatek za nesplnění roční kvóty (dále jen „poplatek“). Způsob výpočtu poplatku stanoví Úřad na kalendářní rok dopředu podle § 9 odst. 3. Poplatek je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a je účelově vázán na použití k podpoře obnovitelných zdrojů.

- Dodavatel, který nesplnil roční kvótu, je povinen do konce prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku vypočítat poplatek a uhradit jej Státnímu fondu životního prostředí České republiky. Výpočet poplatku zasílá dodavatel Státnímu fondu životního prostředí České republiky a Státní energetické inspekci (dále jen „inspekce“). V případě, že dodavatel nevypočítá poplatek ve stanovené lhůtě nebo vypočítá poplatek nesprávně, provede výpočet poplatku inspekce na základě údajů, poskytnutých operátorem trhu s elektřinou a Úřadem a zároveň vydá rozhodnutí o stanovení výše poplatku. Rozhodnutí o stanovení výše poplatku vydá inspekce rovněž, pokud dodavatel vypočítal poplatek správně a ve stanovené lhůtě, ale nezaplatil jej ve stanovené době. Vymáhání nezaplacených poplatků provádí inspekce. Inspekce při vymáhání postupuje podle zvláštního právního předpisu.

- Opakované nesplnění roční kvóty se považuje za závažné porušení právních předpisů při výkonu licencované činnosti podle zvláštního právního předpisu.

- Podrobnosti stanovení výše roční kvóty, rozsahu a způsobu meziročního přesunu plnění kvóty, vzájemného předávání údajů mezi výrobci, dodavateli a operátorem trhu s elektřinou, způsobu vyhodnocování dodržování kvót a jejich upřesňování na základě skutečně vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů a způsobu výpočtu poplatku, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 9

Ceny

- Výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů (dále jen „výkupní ceny“) vykupovanou podle § 4 odst. 3 stanoví Úřad v souladu se zvláštním právním předpisem vždy na kalendářní rok dopředu samostatně pro jednotlivé druhy zařízení jako ceny pevné.

- Ceny certifikátů  stanoví14 Úřad v souladu se zvláštním právním předpisem15 vždy na kalendářní rok dopředu jako ceny minimální.

- Výkupní ceny a ceny certifikátů a v návaznosti na ně způsob výpočtu poplatku stanoví Úřad tak, aby

- bylo dosaženo cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010 a v dalším období zvýšených podílů stanovených v nařízení vlády,

- pro zařízení, uvedená do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona byla zaručena ekonomická návratnost obvyklých nákladů na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v jednotlivých druzích zařízení do 15 let od roku uvedení zařízení do provozu a přiměřený zisk. Za uvedení zařízení do provozu se považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávajícího zařízení měnící palivo nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávajícího zařízení.

- pro zařízení uvedená do provozu před 1.1.2004 byla po dobu 15 let zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů, odpovídající výkupním cenám, stanoveným pro rok 2003 podle dosavadních právních předpisů a míře inflace.

- pro zařízení uvedená do provozu od 1.1.2004 do nabytí účinnosti zákona byla po dobu 15 let zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů, odpovídající výkupním cenám, stanoveným pro rok 2004 podle dosavadních právních předpisů a míře inflace.

- Výkupní ceny a ceny certifikátů lze stanovit odlišně s ohledem na velikost instalovaného výkonu a v případě elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobené z biomasy i podle jejích druhů stanovených prováděcím právním předpisem podle § 3 odst. 2 . Při stanovení cen  certifikátů Úřad přihlíží též k zvýšené míře rizika uplatnění elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou.

- Při stanovení výkupních cen, cen certifikátů a způsobu výpočtu poplatku Úřad vychází z:

- průběžného vyhodnocování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny,

- odlišných nákladů na pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení včetně jejich časového vývoje.

§ 10

Pravidelné vyhodnocování

- Ministerstvo předkládá vládě poprvé do 31. prosince 2005 a po té každé dva roky zprávu, která zahrnuje analýzu pokroku dosaženého při plnění ustanovení podle § 8 odst. 2  a § 9 odst. 3 písm. a).

- Úřad při každém stanovení výše cen podle § 9 zveřejní vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a propočet očekávaných dopadů podpory na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky.

DÍL 2

Podpora výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů

§ 11

Povinnosti vlastníků zdrojů tepelné energie

- Vlastník zdroje tepelné energie je povinen při výstavbě nového zdroje o součtovém výkonu 1 až 10 MWt zajistit, aby po uvedení zdroje do provozu vyráběl zdroj minimálně 10 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové výroby tepelné energie. Stejnou povinnost má vlastník zdroje při rekonstrukci stávajícího zdroje.

- Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje

- na zdroje tepelné energie, u kterých energetický audit prokáže, že splnění povinnosti je technicky nebo ekonomicky příliš náročné; za příliš ekonomicky náročné se v případě výstavby nového zdroje považují případy kdy splnění této povinnosti by znamenalo zvýšení ekonomických nákladů na výstavbu nového zdroje více než o 50 %,

- na zdroje tepelné energie, u kterých by splnění povinnosti odporovalo požadavkům zvláštního právního předpisu,

- na zdroje tepelné energie, využívající zemní plyn, důlní plyn nebo koksárenský plyn.

§ 12

Povinnosti stavebníků

- Stavebník nové stavby a stavebník stavební úpravy dokončené stavby uvedené v prováděcím právním předpisu je povinen při výstavbě a úpravě zajistit, že po dokončení stavby nebo stavební úpravy bude ve stavbě využíváno nejméně 50 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové každoroční spotřeby tepelné energie stavby.

- Povinnost uvedená v odstavci 1 se vztahuje dále na stavebníka nové stavby a stavebníka stavebních úprav dokončené stavby jiné než uvedené v prováděcím právním předpisu v případě, že stavba nebo stavební úprava je financována z veřejných rozpočtů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

- Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje:

- na stavby s roční měrnou spotřebou tepelné energie do 50 kWh/m2,

- na stavby, které budou využívat tepelnou energii z centrálního zdroje tepelné energie,

- na stavby, u kterých energetický audit prokáže, že splnění povinnosti je technicky nebo ekonomicky příliš náročné; za příliš ekonomicky náročné se považují případy kdy splnění této povinnosti by znamenalo zvýšení ekonomických nákladů na zajištění dodávky tepelné energie více než o 50 %.

- na stavby, u kterých by splnění povinnosti odporovalo požadavkům zvláštního právního předpisu17.

HLAVA III

Společná ustanovení

§ 13

Kontrola a sankce

- Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona a ukládání pokut za porušení těchto ustanovení upravuje zvláštní právní předpis.

- Pokutu lze uložit

a) provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy za porušení povinnosti přednostně připojit zařízení podle § 4 odst. 1 až do výše 5 000 000 Kč,

b) provozovateli distribuční soustavy za porušení povinnosti vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 3 až do výše 5 000 000 Kč,

c) vlastníku zdroje tepelné energie o součtovém výkonu 1 až 10 MWt za porušení povinnosti zajistit při výstavbě nového zdroje a při stavební úpravě stávajícího zdroje, aby po uvedení zdroje do provozu nebo po ukončení stavební úpravy vyráběl zdroj minimálně 10 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové výroby tepelné energie podle § 11 odst. 1 až do výše 5 000 000 Kč,

d) obchodníkovi s elektřinou dodávajícímu elektřinu konečným zákazníkům za porušení povinnosti informovat konečné zákazníky podle § 4 odst. 5 až do výše 1 000 000 Kč,

e) stavebníkovi nové stavby za porušení povinnosti při výstavbě zajistit, že stavba bude po dokončení využívat nejméně 50 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové každoroční spotřeby tepelné energie podle § 12 odst. 1 nebo § 12 odst. 2 až do výše              1 000 000 Kč,

f) stavebníkovi stavební úpravy dokončené stavby za porušení povinnosti při výstavbě zajisti, že stavba bude po dokončení stavební úpravy využívat nejméně 50 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové každoroční spotřeby tepelné energie stavby podle § 12 odst. 1 nebo § 12 odst. 2 až do výše 1 000 000 Kč,

g) výrobci za poskytnutí nepravdivých informací podle § 6 odst. 4, 5 nebo 7 až do výše

1 000 000 Kč,

h) výrobci za porušení povinnosti pravdivě prokazovat operátorovi trhu s elektřinou množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 7 odst. 5 až do výše              1 000 000 Kč,

i) dodavateli za porušení povinnosti zaplatit včas poplatek podle § 8 odst. 5 až do výše

1 000 000 Kč,

j) dodavateli za porušení povinnosti vypočítat včas poplatek podle § 8 odst. 5 až do výše

1 000 000 Kč,

k) výrobci za nesplnění povinnosti zpracovat a zaslat měsíční výkaz podle § 5 odst. 5 až do výše 100 000 Kč.

§ 14

Přechodná ustanovení

- Za výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů pro rok 2004 se považují výkupní ceny stanovené na základě dosavadních právních předpisů.

- Výrobci, kteří vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů v zařízeních, které bylo uvedeno do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona a kteří chtějí nabídnout jimi vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů k výkupu provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy podle § 5 za ceny podle § 9, splní povinnost registrace podle § 6 do konce roku 2004. Do té doby se na výrobce vztahuje podpora.

§ 15

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

- Vláda vydá nařízení k provedení § 8 odst. 2 a § 9 odst. 3 písm. a).

- Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 2.

- Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 5 odst. 6,  § 6 odst. 11.

- Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku k provedení § 12 odst. 1 a 2.

- Energetický regulační úřad vydá vyhlášku k provedení  § 7 odst. 8 a  § 8 odst. 7.

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ENERGETICKÉHO ZÁKONA

§ 16

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 12 zrušuje.

Dosavadní body 13 až 29 se označují jako body 12 až 28.

2. V § 5 odst. 5 se před poslední větu vkládá věta, která zní:

„U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kWe není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.“

3. V § 16 se za písmenem c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno d) které zní:

„d) provádí registraci zařízení způsobilých vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů podle  zvláštního právního předpisu2a) ,

4. V § 17 odst. 6 písm. e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a stanovení výkupních cen za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, cen certifikátů a v návaznosti na ně způsob výpočtu poplatku za nesplnění roční kvóty, které stanoví podle zvláštního předpisu2a)“.

5. V § 17 odst. 6 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f) stanovení roční kvóty podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, které stanoví podle zvláštního právního předpisu2a“

6. V § 17 odst. 8 se za písmenem i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno j), které zní:

„j) vykonávat činnosti stanovené zvláštním právním předpisem2a.“.

7. V § 24 odst. 10 se za písmenem s) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno t), které zní:

„t) plnit povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem2a “.

8. V § 25 odst. 11 se za písmenem y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno z), které zní:

„z) plnit povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem2a “.

9. V § 25 odst. 12 se zrušují slova : „obnovitelných zdrojů podle § 31 odst.1 a“.

10. V § 27 odst. 5 se za písmenem j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno k), které zní:

„k) plnit povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem2a  .“.

11. V § 30 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Další práva a povinnosti obchodníka s elektřinou stanoví zvláštní právní předpis2a “.

12. § 31 se zrušuje.

13. V § 93 odst. 1 se za písmenem c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno d), které zní:

„d) zákona o podpoře  obnovitelných zdrojů  2a “.

14. V § 93 se doplňuje odst. 4, který zní:

„(4) Státní energetická inspekce vymáhá16) nezaplacené poplatky za nesplnění roční kvóty placené podle zvláštního právního předpisu2a) „

část třetí

změna zákona o hospodaření energií

§ 17

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií se mění takto:

- V § 2 se písm. b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

- V § 4 odst. 5 písm. c) se za slovo „energie“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1, která zní:

„1) Zákon č.         o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých  zákonů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to

včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

§ 18

- Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2004, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 3 písm. b), § 5 odst. 4 písm. b), § 7 odst. 4 až 7 a § 8, která nabývají  účinnosti dnem úplného otevření trhu s elektřinou.

- Dnem úplného otevření trhu s elektřinou pozbývají platnosti ustanovení § 4 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 4 písm. a).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií

§ 2 odst. 2 písm. a) bod 29 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě.

§ 27 energetického zákona.

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změněn některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

§ 10 zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

§ 4 energetického zákona.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

Vyhláška 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnost operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§10 odst.(2) písm. c) energetického zákona.

§ 17 energetického zákona.

Zákon č. 526 /1990  Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů

§ 2 odst. 2 písm. c) bod 14

Například  zákon č.  20/1987 Sb.,  o státní  památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Energetický zákon.

2a) Zákon č. …/… Sb., o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů).“.

2

2

§21 odst 2) písm. d) energetického zákona